2019数字通信

- 选择题

新增考点：

MSK的特点：

1、MSK信号可表示为两个正交PSK信号，其中脉冲是半个周期正弦波；

2、信息序列偶数编号的符号{I2n}由余弦载波发送；奇数编号的符号{I2n+1}由正弦载波发送；

3、两个正交载波分量传输速率为1/(2T)，合成传输速率为1/T bit/s；

4、正弦和余弦载波分量的比特在时间上交错或偏移了T 秒。

- 填空题

新增考点：求解带通信号的解析信号和等效低通信号。

旧考点都很简单，和往年填空题高度重合会做往年题就行：例如问FSK最小正交条件下的频差，相干检测、非相干检测最小频差

奈奎斯特准则零ISI的速率等等

- 大题

3道课后原题：

- 给出2个星座图，求平均发射功率，问谁功率效率更高；

- 给出信号集（S1，S2=-S3），求基函数，以及将信号用基函数表示，并画出星座图；

- 用最大似然估计准则求OOK的载波相位估计。

1道非课后题：

求已知信号（给出波形）的匹配滤波器冲击响应，和对应的输出信号y=x*h的波形，并画出对应星座图。

2022

选择5个2分，填空10个2分，共30分，都是ppt能找到的，很清楚的结论和公式。

大题5道70分，10分➕4个15分

第一道大题类似课后习题3.9，是给一个调制指数h，求CPM的状态和相位。

第二道大题类似课后习题3.15，求自相关函数和功率谱密度。

第三道大题是匹配滤波器，求h(t)和y(t)，以及最大信噪比。是ppt的类似习题。

第四道大题是第五章的非面向判决的最大似然相位估计。同样书上也有公式。课后习题5.8也有。

第五道是课后习题9.41原题，迫零算法均衡器。

2023

选择题，5道里面有两道涉及第九章

ISI的内容，包括峰值准则与均方误差准则的区别，部分响应信号是否可达到达到2w速率，是否满足零ISI等等，这章建议好好看 。同时也考了信号最大似然检测与最大后验检测的各自度量和输出，考了第五章DFPLL，平方环与costas环的区别。

填空题，包括：造成平方环相位模糊的器件是哪一个？使用部分响应信号引入ISI的目的是？预编码的目的是？已知信号频率范围600－3000Hz，载波频率1800Hz，求分别使用滚降系数0.2、0.5的升余弦脉冲传输QPSK，16QAM时的信息传输速率，还有一道已知符号速率和M进制求信息速率的题。(其他的已经没印象了略略略～)

最后说下大题。第一大题考了关于某信号的功率谱密度，具体做法可参考2012年真题的相应题目，只不过这次考试把信息序列In取值设为0或1，而且不等概。

第二大题给了2PAM信号的两个坐标点，，求分别用ML和MAP准则时的判决规则与判决条件。

第三大题老生常谈，是关于用最大似然准则和非面向判决来估计OOK信号的载波相位问题。具体可看课后习题。

第四道题，已知码元速率2000Baud，载波频率3kHz，发送码元序列101001110，求MSK信号的时域表达式，并写出相应的两个频率。然后是设初相为0，画出相位变化图。

第五道大题，也是鼠鼠最无语的一道。题目给出了三个升余弦脉冲的频率谱，然后问用三个中的哪一个来实现1000Baud符号率传输更好。鼠鼠觉得那是本科通信原理的内容了，但是由于遗忘时间比较长，鼠鼠不知道该怎么做。最后连蒙带猜地乱写了一气。

2024

选择：

1. 考点是带通信号能量和等效低通信号，带通正交不一定低通正交、两个信号能量的关系等

2. 考点匹配滤波器，匹配滤波和相关器等价、匹配滤波信噪比仅与信号能量有关

3. 考点均衡器，线性均衡器设计的两个准则和它们的区别、实际中破零均衡能否完全消除ISI

3. 考点载波同步，面向判决/非面向判决的载波同步电路有哪些、面向判决的DFPLL性能优于平方环

4. 考点CPM信号的h和L取值对于频谱带宽的影响

填空：

1.    给一个信号s(t)=Acos(2pi f_c t+Km(t))，写出它的解析信号和等效低通信号

2.    给一个具体的2FSK信号，问相干/非相干解调对于频带间隔的要求

3.    双极性信号达到某个Pb的SNR是8dB，如果换成二元正交信号需要SNR为多少

4.    中心频点1800Hz、频率范围600~3000Hz的信道，使用alpha因子的滚降滤波、MPSK，对应的信息速率是多少

5.    给出具体参数求信道容量，类似课后题6-72

6.    给一个DSB-SC信号，问特定的信道传输时延所导致的相位偏移和解调的信号功率损失

大题：

1.    给定信道带宽和需要的比特速率，要求设计MPAM系统进行传输，题干类似课后题9-20，要求变成画出星座图，然后写出差错概率表达式

2.    题干类似课后题3-15，求信号功率谱，区别是g(t)不是矩形脉冲，而是直接给定了G(f)，相当于更简单了，带公式算即可

3.    题干类似课后题5-17，求线性调制信号的时延的ML估计。区别是没有明确说码元an的取值，只说了等概取两种码元，但做法和课后题基本一样

4.    给出变型双二进制的输入电平，在表格中写出预编码、发射、最终解调结果等等，注意是变型双二进制，不是双二进制，编译码规则在书上有

5.    题干类似课后题9-47，一个系统由G_T(f)、G_R(f)、G_E(f)组成，其中G_R(f)使用匹配滤波，G_E(f)是均衡器，总体得到部分响应的输出s(t)，发射信号电平等概取1和-1，求所有可能的输出电平、求频谱S(f)、写出G_R(f)、G_E(f)的幅频响应。

2025

回忆几道题：

小题（选填每个2分，共30分）：

1.选择一个是给了2个带通信号g（t）cos2πft和g（t）sin2πft，判断基带和带通是不是正交，带通的信号能量是多少Eg

2.有一个不能反应信道有效性的选择选项是比特速率、符号速率、频带利用率、Pe

3.信号功率仅与__和__有关

4.香农信道容量公式是在什么条件下得出的？（6章PPT17页）

- 有一个9章课后题9-13、9-14的变形题，给出f1、f2、滚降系数、M，求比特速率

- 大题（共70分）

- 1.考了课本90页和91页MSK（h=1/2）的相位状态、状态网格、两个频率（3-3-21）（10分）

- 2.课后题4-24、课后题5-17求ML估计、PPT9章29页的变形双二进制脉冲序列取值表、65页例4.13三抽头迫零均衡器（每个15分）