作业一

1. 嵌入式系统的特点是什么？

- ①形式多样、面向特定应用：硬件和软件都必须高效率设计，量体裁衣，去除冗余。

- ②处理器体系结构支持多样：可采用多种类型的处理器，如ARM、MIPS、RISC-V等。

- ③极其关注成本：特别是大批量的消费类产品，系统成本（包括NRE成本和产品成本）是竞争关键。

- ④实时性和可靠性要求：软件通常固化运行，具有快速启动功能，分为硬实时和软实时，并要求具备出错处理和自动复位功能。

- ⑤适应性强的操作系统：使用的操作系统一般是可裁剪、轻量型、实时可靠且可固化的。

- ⑥需要专门工具和特殊方法开发：通常采用交叉开发方式。

2. 按软件结构来划分，嵌入式系统可以分为几类？它们的优点、缺点各是什么，分别适用于哪些系统？

- ①循环轮询系统：

- (1)优点：简单系统便于编程理解，无中断机制，运行良好且不会出现随机问题。

- (2)缺点：应用领域有限，大量I/O服务时不易实现，大程序不便调试。

- (3)适用：慢速和非常快速的简单系统。

- ②有限状态机系统。

- ③前后台系统：

- (1)组成/模式：后台是循环轮询主程序，前台是中断处理过程。

- (2)适用：中断驱动的系统。

- ④单处理器多任务系统：

- (1)优点：将复杂系统分解为独立线程，“分而治之”降低复杂性，保证实时性，模块化好。

- (2)缺点：需新设计方法，增加同步通信开销，需对共享资源互斥，使用RTOS会增加系统开销。

- (3)适用：复杂、存在多个互不相关过程需同时处理的实时系统。

- ⑤多处理器多任务系统：多任务运行在多个处理器上，由OS统一调度，宏观和微观上都是并发的。

3. 前后台系统的组成和运行模式如何？需要考虑的主要因素有哪些？其主要性能指标是什么？

- (1)组成与模式：它由后台（循环轮询系统）和前台（中断处理过程）组成。后台主程序一直运行，当外部事件发生时引起中断，进入前台处理，完成后回到后台。

- (2)考虑因素：中断的现场保护和恢复、中断嵌套、中断处理过程与主程序的协调（共享资源）问题。

- (3)主要性能指标：中断延迟时间、响应时间和恢复时间。

4. 单处理器多任务系统由哪些部分组成？其运行方式如何？

- ①组成部分：由多个任务、多个中断处理过程以及实时操作系统组成的有机整体。

- ②运行方式：每个任务顺序执行，并行性通过OS调度完成。宏观上看所有程序同时运行，实际上是共享同一个CPU和硬件，任务间的通信和同步由OS支持。

5. ARM有几种运行模式？ARMv4、ARMv7、ARMv8（A32）具有哪些特权？如何改变处理器的模式？运行模式和寄存器的关系如何？什么是影子寄存器？

- ①模式数量：ARM通常有7种基本模式（User, FIQ, IRQ, SVC, Abort, Undef, System）。ARMv7增加了Monitor和Hyp模式。

- ②特权级别：

- ARMv4：User模式是非特权模式，其余为特权模式。

- ARMv7：定义了三级特权等级PL0（User）、PL1（除User和Hyp外的模式）、PL2（Hyp）。

- ARMv8 (A32)：兼容ARMv7模式并引入异常级别EL0-EL3。

- ③模式改变：通常通过发生异常或在特权模式下修改当前程序状态寄存器（CPSR）的模式位来改变。

- ④运行模式与寄存器的关系：不同模式只能访问特定的寄存器子集。例如，FIQ模式有5个额外的私有通用寄存器（R8-R12）。

- ⑤影子寄存器：指该寄存器在不同的模式下对应不同的物理寄存器，用于在模式切换时快速保存上下文（如各异常模式下的SP和LR）。

6. 嵌入式系统的微处理器通常采用什么指令集？与CISC有什么区别？

- 通常采用精简指令集系统（RISC）。

- ①RISC：软件完成部分硬件功能，芯片成本低；使用流水线降低周期数；寻址模式简单，仅允许Load/Store存取内存，其余基于寄存器操作；寄存器数目较多。

- ②CISC：硬件完成部分软件功能，芯片成本高；指令集混杂，代码尺寸小；支持复杂的内存到内存寻址；寄存器数目较少。

- 7. 嵌入式系统的总线有哪几类？并举例说明

- ①片内总线：与微处理器集成在一起。举例：AMBA、AVALON、OCP、WISHBONE。

- ②片外并行总线：举例：PCI、ISA。

- ③片外串行总线：举例：UART、SPI、I2C、USB、CAN、PCIe。

8. ARMv8 A32/A64处理器有几种异常？其处理方式怎样？

- ①异常种类：

- (1)A32：Reset、Undefined instruction、SVC、Prefetch Abort、Data Abort、IRQ、FIQ。

- (2)A64：分为同步异常（如指令/数据中止、对齐异常、系统调用）和异步异常（IRQ、FIQ、SError）。

- ②处理方式：当异常发生时，硬件自动拷贝CPSR至SPSR，保存返回地址到LR，修改CPSR模式位，屏蔽相关中断，并将PC指向对应的异常向量处。A64状态下还会根据异常级别（EL）跳转到相应的异常向量表表项。

9. ARM和x86采用了哪种I/O编址方式？请比较其特性。

- ①ARM：采用存储器映射编址（Memory-mapped I/O）。I/O端口与内存单元统一编址。

- 特性：可使用丰富的内存操作指令访问I/O，无需专用指令；缺点是外设占用内存空间。

- ②x86：采用I/O映射编址（I/O-mapped I/O）。I/O端口有独立地址空间（64KB）。

- 特性：不占用内存空间，I/O程序易读；缺点是操作指令单一，且需要专门的地址译码电路。

10. Thumb/Thumb2指令对比ARM指令有哪两个主要优势？

- ①代码密度高：Thumb代码大小约为ARM代码的65%，能有效节省存储空间。

- ②窄内存性能好：在8位或16位宽度的内存系统中具有更好的指令执行性能。

11. 分别写出大端数据存放格式和小端数据存放格式下，下列变量在内存中的存放情况（字长32位）。

- ①变量A：Word A = 0xf6 73 4b cd，地址 0xb3 20 45 00。

- (1)大端：0xb3204500: f6, 01: 73, 02: 4b, 03: cd。

- (2)小端：0xb3204500: cd, 01: 4b, 02: 73, 03: f6。

- ②变量B：HalfWord B = 218（十六进制 0x00da），地址 0xdd dd dd d0。

- (1)大端：0xddddddd0: 00, d1: da。

- (2)小端：0xddddddd0: da, d1: 00。

12. 使用一条ARM指令分别实现下面的语句。

- （1）R0 = 16

- MOV R0, #16

- （2）R0 = R1 / 16（带符号）

- MOV R0, R1, ASR #4

- （3）R1 = R2 * 3

- ADD R1, R2, R2, LSL #1

- （4）R0 = -R0

- RSB R0, R0, #0

13. CLZ 指令的用途是什么？

用于前导0计数。它返回寄存器内容中第一个1之前的二进制0的个数。常用于软件除法、浮点运算规范化以及快速查找中断源。

14. 以下指令的结果是什么?

R1 = 0x7FFFFF00, R2 = 0x00001000, QADD R0, R1, R2

- ①　结果：R0 = 0x7FFFFFFF。

- ②　原因：QADD是饱和加法。0x7FFFFF00 + 0x00001000的结果超过了32位有符号数的最大值，因此结果饱和在最大正数 0x7FFFFFFF。

15. 试把如下C函数改写成汇编语言函数。

（1）int SubXY(int x, int y) { return x - y; }

SubXY

SUB R0, R0, R1		 ; R0 = x - y (ATPCS规定参数由R0, R1传递，返回值为R0)

MOV PC, LR 		 ; 返回调用处

（2）int SubXY(int x, int y, int z) { z = x - y; }

SubXY

SUB R2, R0, R1 		; z = x - y (参数z由R2传递)

MOV PC, LR 		; 返回调用处