作业一

1. 嵌入式系统的特点是什么？

2. 按软件结构来划分，嵌入式系统可以分为几类？它们的优点、缺点各是什么，分别适用于哪些系统？

3. 前后台系统的组成和运行模式如何？需要考虑的主要因素有哪些？其主要性能指标是什么？

4. 单处理器多任务系统由哪些部分组成？其运行方式如何？

5.  ARM有几种运行模式？ARMv4、ARMv7、ARMv8（A32）具有哪些特权？如何改变处理器的模式？运行模式和寄存器的关系如何？什么是影子寄存器？

6. 嵌入式系统的微处理器通常采用什么指令集？与CISC有什么区别？

7. 嵌入式系统的总线有哪几类？并举例说明

8.  ARMv8 A32/A64处理器有几种异常？其处理方式怎样？

9.  ARM和x86采用了哪种I/O编址方式？请比较其特性。

10. Thumb/Thumb2指令对比ARM指令有哪两个主要优势？

11. 分别写出大端数据存放格式和小端数据存放格式下，下列变量在内存中的存放情况（该机器的字长位32位）。

变量A：Word A = 0xf6 73 4b cd，在内存中的起始地址为0xb3 20 45 00。

变量B：HalfWord B = 218，在内存中的起始地址为0xdd dd dd d0。

12. 使用一条ARM指令分别实现下面的语句。

（1）RO = 16             （2）RO = R1 / 16（带符号的数）

（3）R1 = R2 * 3         （4）R0 = -RO

13.  CLZ 指令的用途是什么？

14. 以下指令的结果是什么?

R1 = 0x7FFFFF00

R2 = 0x00001000

QADD R0, R1, R2

15. 试把如下C函数改写成汇编语言函数。

（1）

int SubXY(int x, int y)

{

return x - y;

}

（2）

int SubXY(int x, int y, int z)

{

z = x - y;

}