1. 嵌入式软件的特点是什么？

- ①规模小，开发难度大：通常规模较小，但需包含BSP、驱动、OS、应用及测试程序。

- ②快速启动，直接运行：上电后需在几十秒内进入正常工作状态。

- ③实时性和可靠性要求高：大多数是实时系统，需要硬件和软件密切配合。

- ④程序一体化：应用程序和操作系统通常集成在一起。

- ⑤对硬件和环境有依赖性：这导致了软件移植问题。

- ⑥开发平台和运行平台不同：使用交叉开发环境。

2. 嵌入式软件的运行流程分为几个阶段？每阶段主要完成什么工作？

运行流程主要分为5个阶段：

- ①上电复位、板级初始化阶段：完成堆栈指针、BSS段及CPU芯片级（中断控制器、内存等）的初始化。

- ②系统引导/升级阶段：根据需要加载系统软件至RAM运行，或进入远程/本地系统升级模式。

- ③系统初始化阶段：按顺序完成内核、网络、文件系统、中间件等系统软件各部分的初始化。

- ④应用初始化阶段：创建应用任务、信号量、消息队列等与应用相关的初始化。

- ⑤多任务应用运行阶段：系统进入多任务状态，操作系统按算法调度各应用任务运行。

3. 嵌入式操作系统体系结构主要有哪三种典型结构？

操作系统的体系结构主要有以下三种典型结构：

- ①单块结构（宏内核）：由多个模块构成，模块间可相互调用，如Android。

- ②层次结构：上层调用下层服务，下层不能修改上层数据，提高了安全性。

- ③客户/服务器（微内核）结构：微内核只完成基本功能，其他功能实现为系统任务运行于用户模式。

4. 什么是交叉调试？交叉调试的种类有哪些？Rom Monitor 和 OCD 的主要优缺点是什么？

- ①交叉调试是指调试程序和被调试程序运行在不同机器上的调试方式。

- ②种类包括：Crash and Burn, ROM Monitor, ROM Emulator, In-Circuit Emulator (ICE), On-Chip Debugging (OCD)。

- ③ROM Monitor：

- (1)优点：成本低廉，不需专门硬件，简单方便，可支持高级调试功能。

- (2)缺点：占用目标机资源（CPU、RAM等）；Monitor运行期间不响应外部中断，不便调试有时间特性的程序。

- ④OCD (片上调试)：

- (1)优点：不占用目标机资源，调试环境与运行环境基本一致，支持软硬断点、Trace和精确计时。

- (2)缺点：调试实时性不如ICE，不支持非干扰调试查询，且要求CPU必须具备OCD功能。

5. 请说明什么叫任务，任务有哪些主要特性、主要包含哪些内容，并说明任务与进程、线程之间的关系。

- ①任务是一个具有独立功能的无限循环程序段的一次运行活动，是内核调度的单位。

- ②特性：动态性（状态变迁）、并发/并行性、异步独立性。

- ③内容：代码（执行程序）、数据（变量、缓冲区等）、堆栈、程序执行的上下文环境。

- ④关系：在嵌入式实时系统中，任务通常是进程和线程的统称。早期进程包含资源分配和调度单位，后来分开为线程（调度单位）和进程（资源单位）。大多数嵌入式内核采用单进程/多线程模型。

6. 说明什么是任务切换，任务切换通常在什么时候进行，以及任务切换的主要工作内容？

- ①任务切换是保存当前运行任务的上下文，并恢复下一个就绪任务上下文的过程。

- ②时机：中断/自陷发生时、运行任务因缺乏资源被阻塞时、时间片轮转调度时、更高优先级任务进入就绪态时。

- ③工作内容：

- (1)保存任务上下文。

- (2)更新当前任务TCB内容（改状态为就绪或等待）并移入相应队列。

- (3)选择另一个任务（调度）。

- (4)改变新任务TCB内容（状态设为运行）并恢复其上下文环境。

7. 请说明嵌入式实时操作系统uC/OS II 如何实现确定的内核调度时间？

- uC/OS-II 采用优先级位图算法来实现确定的内核调度时间。它通过 OSRdyGrp 和 OSRdyTbl[] 记录任务就绪状态，并利用优先级判定表 OSUnMapTbl 查表找出最高优先级。由于查找过程是通过固定的查表操作完成，其调度时间不随就绪任务数目的增加而变化，从而保证了调度的确定性。

8. 基于RMS调度算法，写出下表中的任务优先级关系（假定数字越大，优先级越高）。如果所有任务的运行时间均为 6ms，则这些任务是否可调度？

| 任务 | 周期ms | 任务 | 周期ms |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 25 | T4 | 150 |
| T2 | 60 | T5 | 75 |
| T3 | 50 | T6 | 100 |

- 任务优先级关系：RMS算法中周期越短优先级越高。

- T1 (25ms) > T3 (50ms) > T2 (60ms) > T5 (75ms) > T6 (100ms) > T4 (150ms)。

- 对应优先级数值（假定最大为6）：T1=6, T3=5, T2=4, T5=3, T6=2, T4=1。

- 根据计算，总CPU利用率为 0.64，而6个任务的RMS可调度上限约为 0.735。因为0.64 <=0.735，所以这些任务是可调度的。

9. 什么是优先级反转？解决优先级反转主要有哪些协议？分别描述这些协议的基本思想。

- ①优先级反转是指高优先级任务因等待低优先级任务释放资源而被阻塞，且此时低优先级任务被中等优先级任务抢占，导致高优先级任务被延迟的时间无法预知的现象。

- ②解决协议及思想：

- (1)优先级继承协议：当任务阻塞了高优先级任务时，该低优先级任务继承被阻塞任务的最高优先级来执行临界区。退出临界区后再恢复原优先级。

- (2)优先级天花板协议：为每个信号量设置一个优先级天花板（使用该资源的任务中的最高优先级）。任务一旦获得信号量，其优先级立即提升至该天花板，直到释放资源。

10. 嵌入式操作系统提供的同步、互斥与通信机制主要有哪些？

- ①互斥：互斥信号量（mutex）。

- ②同步：二值信号量、计数信号量、事件（标志组）、异步信号。

- ③消息通信：邮箱（mailbox）、消息队列（message queue）。

- ④非结构化交换：管道（pipe）。

11. 请阐述中断的概念，中断与自陷、异常之间在概念上有哪些联系与区别。

中断是由于CPU外部原因（硬件）产生的异步事件，改变程序执行流程。

- ①联系：统称为广义中断，都导致正常执行流程改变。

- ②区别：

- (1)自陷：软件指令（如INT、SWI）产生的同步事件，显式且可预期。

- (2)异常：CPU自动产生的同步自陷，用于处理非法指令、除零等错误事件。

12. 请描述中断处理的基本过程，以及操作系统的中断管理机制及提供的主要功能，说明编写中断服务程序时有哪些规则？

- ①中断处理过程：分为中断检测（指令结束时检查）、中断响应（硬件自动压栈、屏蔽中断、跳转）、中断处理（执行ISR）。

- ②OS管理机制与功能：

- (1)接管：管理中断前导（存现场）和后续（复现场、重调度）。

- (2)功能：挂接ISR、获得ISR入口、获取嵌套层次、开/关中断管理。

- ③ISR编写规则：

- (1)若允许嵌套，需为可重入的。

- (2)尽可能短，将复杂操作留给DSR（任务级）。

- (3)不得调用导致阻塞的API（如P操作、阻塞式读队列）。

- (4)不能进行内存分配/释放。

13. 请分别描述什么叫实时时钟和定时器/计数器，系统时钟与它们之间的关系是什么？

- ①实时时钟 (RTC)：独立于OS的硬件时钟，靠电池供电，维持日期和时间。

- ②定时器/计数器：由实时内核控制，通过溢出产生系统时钟脉冲。

- ③关系：RTC是硬件基准，系统时钟（OS时钟）则是内核运行的时基。内核通常通过RTC初始化系统时间，此后系统通过定时器产生tick（时钟滴答）维持运行。

14. 请说明在系统时钟中断服务程序中，主要完成哪些工作？

- ①维持相对时间和日历时间。

- ②对任务延时（有限等待）进行计时。

- ③管理软件定时器。

- ④处理时间片轮转调度的计时。

- ⑤触发由于超时或时间片耗尽引起的任务调度。

15. 请说明嵌入式实时操作系统在进行内存管理时通常需要考虑哪些因素，为什么通常不采用虚存管理？

- ①考虑因素：实时性（快且确定）、可靠性（分配请求必须满足）、高效性（减少浪费）。

- ②不采用虚存管理的原因：虚拟内存中的页面置换操作具有不确定性。当任务访问不在物理内存的页面时，需从磁盘读取，这种磁盘I/O带来的时间开销是无法精确预知的，违背了实时系统的确定性要求。