- 1.和通用计算机相比，嵌入式系统有哪些较为突出的特点？

- ①形式多样，面向特定应用：嵌入式系统通常用于特定的任务，硬件和软件都必须高效率设计，量体裁衣、去除冗余。

- ②处理器和体系结构支持多样：可采用上千种嵌入式微处理器和几十种体系结构。

- ③极度关注成本：包括一次性开发成本（NRE）和产品成本，成本是竞争的关键。

- ④实时性和可靠性要求：分为硬实时和软实时，通常具有快速启动、出错处理和自动复位（如看门狗）功能。

- ⑤专用的嵌入式操作系统：具有可裁剪、轻量型、实时可靠和可固化的特点。

- ⑥需要专门的开发工具和方法：通常采用交叉开发方式，软件与硬件并行设计。

- ⑦用户编程受限：通常不能被用户重新编程，对用户的接口是应用专用的。

- 2.描述NandFlash和NorFlash的异同。

- ①共同点：均属于半导体存储器中的非易失性存储（ROM类/Flash）。

- ②不同点：

- (1)Nor Flash：被归类为主存，处理器可以直接访问其存储空间。系统上电后，主存中的代码可以直接运行，速度快。

- (2)NandFlash：被归类为外存（电子盘），处理器不能直接访问。它具有价格低、容量大的特点，通常用来存放各种信息。

- 3.嵌入式实时多任务系统的软件组成是什么？有什么优缺点？

- ①软件组成：主要由初始化代码及驱动、嵌入式操作系统和嵌入式应用软件有机结合而成。

- ②优点：

- (1)保证系统的实时性。

- (2)系统的模块化好，提高系统的可维护性。

- ③缺点：

- (1)需要采用新的软件设计方法。

- (2)需要增加线程间的协调、同步和通信功能，以及对共享资源的互斥。

- (3)可能导致线程间竞争，且使用 RTOS 会增加系统开销。

- 4. ARM v4T和v8 A32处理器各有哪些基本工作模式？这些工作模式对应于哪些异常情况？每种模式对于寄存器的使用是怎样的？A64的异常模式有几种，分别描述一下。

- ①ARM v4T和v8 A32基本工作模式：

- User（用户）、Sys（系统）、FIQ（快速中断）、IRQ（外部中断）、Supervisor（管理）、Abort（中止）、Undefined（未定义）等模式。v4T还特别引入了系统模式。

- ②对应异常情况：

- (1)IRQ模式：对应IRQ中断

- (2)FIQ模式：对应FIQ中断

- (3)中止（Abort）模式：对应外部中止

- (4)管理（Supervisor）模式：对应软中断(SWI)或复位

- ③寄存器使用：在AArch32下，User/Sys模式共用R0-R14。FIQ模式拥有专属的R8-R14寄存器。除了FIQ以外的其他异常模式拥有各自独立的堆栈指针(SP)和链接寄存器(LR)。

- ④A64的异常模式：

- 共有4种异常等级：EL0(应用)、EL1(操作系统内核)、EL2(虚拟化管理/Hypervisor)、EL3(安全监控/Secure Monitor)。

- 5.与ARM指令相比，Thumb2指令有哪些不同之处？

- ①指令长度：ARM 指令总是 32 位；Thumb2 指令是 16 位和 32 位混合，且可以自由混合。

- ②代码密度：Thumb2 旨在以 Thumb 的高代码密度（约为 ARM 的 65%）达到 ARM 的性能。

- ③条件执行：ARM 指令大多可带条件后缀；Thumb2 主要通过 IT (If-Then) 指令使接下来的 1-4 条指令可以条件执行。

- ④对齐方式：ARM 指令在内存中 4 字节对齐，Thumb/Thumb2 指令为 2 字节对齐。

- ⑤功能访问：传统的 Thumb 指令集是子集，功能受限；Thumb2 增加了 32 位指令，实现了几乎所有的 ARM 指令集功能，可以直接处理异常和访问协处理器

- 6.假设word A = 0xd93ebc4a，word B = 300，按AB的顺序保存在0x3000开头的地址空间，分别画出大端和小端的存放方式。

- ①数据准备：

- Word A = 0xd93ebc4a（字节序列：D9, 3E, BC, 4A）

- Word B = 300 = 0x0000012c（字节序列：00, 00, 01, 2C）

- ②存放结果（起始地址 0x3000）：

- (1)小端模式 (Little Endian)（低位字节存放在低地址）：

0x3000: 4A, 0x3001: BC, 0x3002: 3E, 0x3003: D9

0x3004: 2C, 0x3005: 01, 0x3006: 00, 0x3007: 00

- (2)大端模式 (Big Endian)（高位字节存放在低地址）：

- 0x3000: D9, 0x3001: 3E, 0x3002: BC, 0x3003: 4A

- 0x3004: 00, 0x3005: 00, 0x3006: 01, 0x3007: 2C

- 7.编写汇编程序，完成计算一个整数数组（r0：首地址，r1：整数个数）中所有偶数之和。并编写一个C程序完成对汇编程序的调用。

- 汇编程序 (task.s)：

AREA Task7, CODE, READONLY

EXPORT sum_even_asm

sum_even_asm

MOV r2, #0              ; 初始化累加和为 0

loop

LDR r3, [r0], #4        ; 加载当前数组元素，r0 指向下一个

TST r3, #1              ; 测试第 0 位是否为 1（奇数）

ADDEQ r2, r2, r3        ; 如果 Z=1（偶数），累加到 r2

SUBS r1, r1, #1         ; 计数器减 1

BNE loop                ; 如果未减到 0，继续循环

MOV r0, r2              ; 将结果放入 r0 返回

MOV pc, lr              ; 子程序返回

END

- C 程序 (main.c)：

extern int sum_even_asm(int *arr, int count);

int main(void) {

int my_array[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};

int total_sum;

total_sum = sum_even_asm(my_array, 8);

while(1); // 停止

return 0;

}